TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 695/A  PRO VOZY

## NISSAN MICRA (mr. 2003)

(mechanická převodovka)

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Před ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- Povysuň manžetu řadící páky a pozvedni přední část střední konzoly.

- Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Dle obrázku demontuj označené originál šrouby mechanismu řazení (pravý přední a pravý 
i levý zadní šroub).

- Na místa obou demontovaných zadních originál šroubů vlož dodávané podložky 
Ø 8,8 mm. Počet podložek upřesni dle potřeby, kvůli správnému výškovému seřízení zámkové části a objímky řadící páky, resp. vysunutého jistícího čepu a oka objímky řadící páky.

- Zámkovou část nasaď dle obrázku na místa všech tří demontovaných originál šroubů. Spojení zámkové části s podlahou vozu proveď pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Na přední úchyt zámkové části pod šroub M8 vlož dodávanou tvarovou podložku. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Polohu objímky ustav tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Po    ověření zatrhni šrouby upevňující zámkovou část k podlaze vozu i šrouby objímky řadící páky.

9.  Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

10. Upevni pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro    zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky.

Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov dle označeného bodu do střední konzoly otvor. Zkontroluj  správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

11. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď dodávanou pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D.