TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

# MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

# CONSTRUCT CF 701 PRO VOZY

## NISSAN MAXIMA (mr. 2003)

(automatická převodovka)

- V odkládacím prostoru střední konzoly demontuj upevňující šroub.

- Demontuj boční šrouby střední konzoly.

- Odstraň rámeček okolo řadící páky.

- Dle obrázku demontuj označené šrouby v přední části mechanismu řazení.

- Odstraň střední konzolu.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku v místě uložení zámkové části (strana spolujezdce) opatrně odřízni část vnitřní plastové konzoly.

- V pravé přední části mechanismu řazení demontuj dle obrázku originál matici.

- Dle obrázku vlož vrtací šablonu (BC 701) do výlisku v pravé boční části mechanismu řazení.

- Dle šablony opatrně vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

11.- 12. Dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Pozor na elektrickou instalaci.

13. Vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení.

14. Přední úchyt zámkové části připevni pomocí dodávané zatrhávací matice M6 na pravý přední originál otvor mechanismu řazení. Matici zatím nezatrhávej.

15. Zadní úchyt zámkové části připevni dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 25 na pravý zadní originál otvor mechanismu řazení (podlaha vozu). Pod úchyt zámkové části (mezi úchyt a podlahu vozu) vlož dodávanou distanční podložku.

16. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni šroub i matici upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

17. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

18. Přední část střední konzoly přitlač na hrot šablony. Hrot označí na konzole místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

19. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením přední části střední konzoly ke krytu zámkové vložky. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

20. Znovu ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením přední části střední konzoly ke krytu zámkové vložky. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

21. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček