TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 720 PRO VOZY

## NISSAN PRIMERA (mr. 2003)

(5-ti stupňová převodovka)

- Demontuj madlo řadící páky.

- Odstraň boční plastové kryty střední konzoly.

- - 4. Pod sejmutými kryty demontuj dle obrázků upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Vyjmi rámeček s manžetou okolo řadící páky. Demontuj označené upevňující šrouby.

- Odstraň zadní díl střední konzoly.

- Dle obrázku rozpoj konektor elektrické instalace.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Přední díl střední konzoly odstraň.

- Dle obrázku v podvozkové části vozu přilož správně na dva originál šrouby dodávanou vrtací šablonu (BC 720). Šablonu přilož dle obrázku (ve směru jízdy) před mechanismus řazení tak, aby zhotovený otvor procházel přes podlahu do interieru vozu vlevo před mechanismem řazení (viz obr. 13, 14).

Dle obrázku, pomocí správně přiložené vrtací šablony zhotov přes podlahu vozu otvor vrtákem Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj opatrně přes podlahu vozu otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Piliny po frézování pečlivě odstraň. Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Zámkovou část dle obrázku nasaď na přední dva originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice ještě nezatrhávej.

- Dle předního úchytu zámkové části vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm. Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem. Spojení předního úchytu zámkové části s podlahou vozu proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6 (lock). Šroub ještě nezatrhávej.

- Dle obrázku demontuj obě matice M8 kotvící zadní držák uchycení řadící páky.

- Proti násilnému stažení táhla řazení z jistícího čepu upevni na zadní držák řadící páky záchyt (pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M8). Matice zatrhni.

- - 18. Rozpoj zadní držák uchycení řadící páky (demontuj originál matici a šroub) a proti násilnému stažení táhla řazení z jistícího čepu vlož dle obrázku za tento držák dodávanou zarážku. Proveď opětovné spojení zadního držáku pomocí originál šroubu a matice.

- Proveď zatmelení okolo vedení zámkové části procházející podlahou vozu.

20. Připevni na táhlo řazení dodávanou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby zatím nezatrhávej. Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

21. Po ověření správné vzájemné polohy zámkové části a objímky táhla řazení zatrhni obě matice i šroub zámkové části. Zatrhni také čtyři šrouby M6 objímky táhla řazení. Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

22. Vzájemnou polohu objímky a táhla řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

23. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

24. Přední díl střední konzoly upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení otvoru.. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

25. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

26. Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle toho otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy i piliny vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.