TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 731 PRO VOZY

# NISSAN ALMERA TINO 2.2 dCi (mr. 2003)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Uvolni a vysuň rámeček okolo řadící páky.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby. Odstraň střední konzolu.

- V podvozkové části vozu demontuj tepelný kryt výfukového potrubí.

- Dle obrázku demontuj pravý zadní originál šroub mechanismu řazení.

- Na jeho místo vlož z interieru vozu dodávaný distanční sloupek (l = 46 mm) s upravenou podložkou (viz. obr.). Z podvozkové části vozu připevni tento vložený distanční sloupek k podlaze vozu pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 20 s podložkou Ø 8,8 mm. Tento šroub M8 zatrhni.

Dle obrázku také demontuj z pravého předního originál šroubu mechanismu řazení originál matici.

- Na místo této demontované originál matice našroubuj dle obrázku dodávaný distanční sloupek (l = 23 mm).

- Na distanční sloupky připevni dle obrázku svrtávací šablonu (BC 657). Dle otvoru v šabloně vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Svrtávací šablonu demontuj a dle zhotoveného otvoru frézuj opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Piliny po frézování pečlivě odstraň.

- - 11. Dle obrázku odstřihni pravý přední plechový držák střední konzoly.

- Na oba distanční sloupky připevni dle obrázku zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15. Šrouby ještě nezatrhávej.

Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

- Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující šrouby zámkové části zatrhni. Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávaný kryt. Připevnění krytu proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Šrouby zatrhni.

- Dle obrázku na levé táhlo bovdenu řazení připevni dodávanou zarážku. Spojení proveď k originál otvoru pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení šroub zatrhni.

- Pečlivě upevni střední konzolu na původní místo. Nejdříve ale zkontroluj a dle potřeby přihni do správné polohy přední úchyt zámkové části, jenž slouží jako náhrada za odstřihnutý plechový držák střední konzoly.

Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Po správném natvarování předního úchytu zámkové části připevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky

- Střední konzolu demontuj. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle toho otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď těsnící kroužek - 2 (CF 013).

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec