TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 773  PRO VOZY

## NISSAN ALMERA TINO (mr. 2003)

(automatická převodovka)

- V přední části střední konzoly vyjmi podložku z odkládací přihrádky.

- Pod vyjmutou podložkou demontuj upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce (v místě následného uložení zámkové části) odstraň od kulisy mechanismu řazení držák elektroinstalace bovdenu volící páky.

- Ze strany spolujezdce demontuj dle obrázku obě označené originál matice M6 mechanismu řazení.

- - 8. Na místa demontovaných originál matic našroubuj dodávané distanční sloupky. Na přední originál šroub našroubuj sloupek (l = 35 mm), na zadní šroub sloupek (l = 40 mm).

9. Dle obrázku připevni na zadní distanční sloupek dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šroub ještě nezatrhávej.

10. Konec vedení zámkové části vlož do bočního otvoru v kulise mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevni na přední distanční sloupek. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šroub ještě nezatrhávej.

11. Zadní úchyt zámkové části přilož dle obrázku na podlahu vozu. Správnou polohu zadního úchytu zámkové části na podlaze vozu nastav tak, aby při poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretoval volící páku. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po nastavení správné polohy vrtej dle zadního úchytu zámkové části přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm. Otvory ošetři proti korozi předepsanou barvou. Spojení úchytu s podlahou vozu proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 18 a matic M6 (lock). Šrouby ještě nezatrhávej.

(V případě, že vlastníte maticové nýtovací kleště, převrtejte oba otvory Ø 6,8 mm v podlaze vozu na otvory Ø 9 mm a zanýtujte do nich dodávané maticové nýty M6 - v tomto případě se nemusí pracovat v podvozkové části vozu). Spojení zadního úchytu zámkové části s podlahou vozu proveď v tomto případě obdobně a to pomocí již výše jmenovaných zatrhávacích šroubů M6 x 18.

12. - 13. Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny tři šrouby u úchytů zámkové části i šroub krytu bovdenu.

14. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

15. Střední konzolu nasaď pečlivě na původní místo a přitlač ji na hrot šablony. Hrot označí na konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

Znovu ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

16. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou  manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy 
CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.						CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146							tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157							fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz						e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz						http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec