TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

# MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT  CF 799  PRO VOZY

## NISSAN X-TRAIL (m.r. 2004)

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Po obou stranách demontuj boční upevňující šrouby.

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky.

- Demontuj označené upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- Demontuj označený šroub.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj dvě matice mechanismu řazení (pravou přední a zadní originál matici).

- Na místa demontovaných matic našroubuj na originál šrouby dodávané distanční sloupky.

- Na distanční sloupky připevni dle obrázku vrtací šablonu (BC 633). Dle správně umístěné   šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení opatrně otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraň a dle zhotoveného otvoru frézuj opatrně otvor Ø 25 mm (BF 28 + 3). Otřepy po vrtání a frézování pečlivě začisti.

- Konec vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Úchyty zámkové části připevni dle obrázku na oba distanční sloupky. Spojení proveď pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávaný kryt. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Dle obrázku přilož k volícímu bovdenu kryt kloubu řazení. Dle krytu vrtej do plechového držáku volícího bovdenu otvor Ø 6,8 mm. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 15 a matice M6 (samojistné).

- Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny nezatržené šrouby zatrhni (oba šrouby M6 x 10,5 úchytů zámkové části, oba šrouby M6 x 12 (imbus) krytu bovdenu i šroub M6 x 15 krytu kloubu řazení).

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě zpět do původní polohy. Hrot označí na konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo.  Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Opět zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- - 20. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec