TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

# MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

# CONSTRUCT  CF 815  PRO VOZY

## NISSAN X-TRAIL  (mr. 2004)

(automatická převodovka)

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Povol ruční brzdu.

- Odstraň rámeček okolo řadící páky.

- Dle obrázku odstraň boční plastové lišty.

- Demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku odstraň plastový rámeček.

- Demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby. Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku vyjmi panel s ovladači a rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj zadní originál matici M6 mechanismu řazení.

- Ze strany spolujezdce demontuj také přední originál matici M6 mechanismu řazení.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce vyjmi úchyt kabelu.

- Nadzvedni konzolu mechanismu řazení a povysuň ji nahoru.

- Ze strany spolujezdce připevni na přední a zadní originál šroub mechanismu řazení zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku odstraň úchyt kabelu. Po odstranění úchytu kabelu znovu kabel upevni pomocí dodávané stahovací pásky.

- V místě vysunutí jistícího čepu odřízni dle obrázku část krycí vrstvy řadící páky.

- V místě kontaktu vedení zámkové části s plastovou konzolou odřízni dle obrázku potřebnou část této konzoly.

- Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni obě matice M6 upevňující zámkovou část. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu nasaď pečlivě na původní místo a přitlač ji na hrot šablony. Hrot označí na konzole místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

- V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Pozn. Fotodokumentace byla použita ze staršího modelu Nissan X-Trail…

U P O Z O R N Ě N Í:

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec