TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 900  PRO VOZY

## NISSAN PATROL (mr. 2005)

(automatická převodovka)

- Demontuj madlo volící páky

- Demontuj boční upevňující šrouby.

- Vyjmi popelník.

- Pod popelníkem demontuj upevňující šroub.

- Vyjmi střední konzolu. Rozpoj elektroinstalaci.

- Dle obrázku vlož vrtací šablonu (BC 567) na označené originál šrouby podlahy vozu. Dle šablony vrtej opatrně přes plech podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj opatrně přes plech podlahy vozu otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Trubku vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Zámkovou část připevni dle obrázku na originál šroub. Spojení proveď pomocí zatrhávací matice M6. Matici ještě nezatrhávej.

Vyzkoušej správnou polohu zámkové části několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje volící páku. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Po ověření správné polohy zámkové části a bezchybné funkce mechanického zabezpečení vrtej dle označeného úchytu zámkové části přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm. Otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

Spojení tohoto úchytu zámkové části s plechem podlahy vozu proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 a matice M6 (lock).

Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni šrouby i matici upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

- V místě uložení krytu zámkové vložky odstraň dle obrázku ze spodní části střední konzoly plastový výlisek, který by překážel při označování místa pro zhotovení otvoru.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

12. Střední konzolu nasaď pečlivě na původní místo a přitlač ji na hrot šablony. Hrot označí na konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor 
Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo.

13. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

14. Znovu ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

15. Okolo trubky vedení zámkové části, která prochází vyfrézovaným otvorem v podlaze vozu, proveď dle obrázku konečné zatmelení tohoto otvoru.

16. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou  manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy 
CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.