# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 408  PRO VOZY

# FORD FIESTA

(automat)

- Odstraň rámeček a hlavici řadící páky. Demontuj středí konzolu.

- Demontuj uchycení krytu výfukového potrubí. Kryt posuň na stranu řidiče.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obr. vrtací šablonu (BC 408). Označ a vrtej otvor

Ø 4,1 mm.

- Převrtej otvor na Ø 6,8 mm až přes podlahu vozu.

- Odstraň frézou Ø 27 mm pouze plast řadícího mechanismu.

- Otvor v podlaze vozu převrtej na Ø 8,4 mm.

- Držák zámku přišroubuj dle obrázku šroubem M8 x 90 a maticí M8 k podlaze vozu.

- Upevni držák zámku tak, aby vzdálenost mezi úchytem držáku a bokem řadícího mechanismu byla 5 mm. Označ dle držáku zámku střed pro otvor. Přes podlahu vozu vrtej dle obrázku otvor Ø 8,4 mm. Ošetři vyvrtané otvory proti korozi.

- Šroubem M8 x 60 a maticí M8 připevni držák zámku k podlaze vozu. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Upevni do držáku zámku  středící šablonu (Sch 2). Zařaď polohu parking. Vrtej otvor Ø 6,8 přes bok řadícího mechanismu .

- Otvor řadícího mechanismu zvětši tak, aby po upevnění zámkové části do držáku zámku jistící čep volně procházel otvorem.

- Ověř správnou činnost MZ. Při poloze parking jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k omezení řazení. Zatrhni šrouby M8 x 60 a M8 x 90.

- Vyjmi zámkovou část. Dle úchytu vrtej otvor Ø 6,8 mm. Šroubem M6 x 15
 a maticí M6 připevni úchyt zámkové části k podlaze vozu.

- Upevni do držáku zámku středící šablonu (Sch 2).

- Upevni střední konzolu do původní polohy. Slabým vrtákem Ø 4,1 mm najdi střed otvoru středící šablony. Po ověření správné polohy otvor převrtej na 
Ø 6,8 mm.

- Frézuj otvor ve střední konzole na Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Seřiď správnou polohu zámkové části v držáku zámku se střední konzolou. Zkontroluj správnou činnost MZ. Dle obrázku zatrhni dva šrouby M6 x 30.

- Zkompletuj demontované díly na podvozkové části i v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost  zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker ( ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.