TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 173 PRO VOZY

# MITSUBISHI CARISMA

(mechanická převodovka)

- Demontuj rámeček a manžetu řadící páky.

Povol dva přední originál šrouby kotvící řadící mechanismus.

- Odstraň původní šrouby z podložek.

- Převrtej otvory v podložkách na Ø 8,4 mm.

- Vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch 2). Dle obrázku přišroubuj pevně držák zámku dodávanými šrouby k držáku mechanismu řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Slabým vrtákem najdi střed středící šablony. Otvor převrtej  na Ø 6,8 mm.

- Frézou na plast (BF 10) zhotov otvor Ø 44,3 mm. Otřepy pečlivě začisti.

- Dle obrázku otoč středící šablonu v držáku zámku. Vrtej kolmo otvor Ø 6,8 mm pouze přes plech podlahy vozu.

- Ve svislici zhotoveného otvoru v podlaze vrtej otvor Ø 6,8 mm do šikmé části tepelného krytu katalyzátoru.

- V tepelném krytu katalyzátoru frézuj otvor ø 27 mm (BF 2+3).

- Dle obrázku následně frézuj otvor v podlaze vozu ø 22 mm (BF 1+3). Proveď ochranu zhotoveného otvoru protikorozním nátěrem.

- Demontuj označený šroub.

- Dodávaným šroubem upevni vzpěru.

- Vlož do držáku zámku zámkovou část. V odemčeném stavu je orientována tak, aby klíč zámkové části byl rovnoběžně s osou vozu. Na koncovou část zámkové části nasaď vzpěru se záchytem. Šroub M6  nezatrhávej.

- Na táhlo řazení přišroubuj objímku s okem tak, aby při řazení zpětného chodu a uzamčení jistící čep procházel středem oka objímky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Seřiď vzájemnou výškovou polohu krytu zámkové vložky a střední konzoly.

- Znovu ověř správnou činnost MZ. Teprve potom zatrhni šrouby vzpěry a objímky táhla řazení.

- Dle objímky zhotov otvor ø 4,1 mm do táhla řazení.

- Pojisti polohu objímky dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď zatmelení všech částí procházejících podlahou tunelu vozu.

- Dle obrázku zatrhni šrouby upevňující držák zámku.

- Zatrhni šrouby M6 x 30 upevňující zámkovou část v držáku zámku.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

-   Několikerým uzamčením ověř správnou  funkci MZ  Construct.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota HHA 381 005.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček