TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 458 PRO VOZY

# MITSUBISHI SPACE WAGON

(mechanická převodovka)

- Demontuj hlavici a rámeček  s manžetou řadící páky.

- Demontuj označené šrouby.

- Odstraň boční plasty střední konzoly.

- Demontuj všechny šrouby upevňující střední konzolu.

- Odstraň střední konzolu.

- Demontuj dva označené originál šrouby M8.

- Dle obrázku upevni zámkovou část k mechanismu řazení pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 75,  M8 x 30 a podložek Ø 8,3 mm.

Pomocí šroubů M6 x 20 upevni na řadící páku dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky urči tak, aby při zařazeném zpětném chodu a uzamčení zámkové části jistící čep prochází volně středem oka objímky, a tím aretoval polohu řadící páky. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít nikde k žádnému kontaktu,  nebo k jinému omezení řazení.

- Po ověření správné polohy a bezchybné funkce MZ oba šrouby M8 zámkové části zatrhni.

- Znovu ověř správnou funkci mechanického zabezpečení a následně zatrhni i čtyři šrouby M6 objímky oka.

- Pomocí šroubů M6 x 25 upevni dle obrázku na řadící páku (nad kloub bovdenu řazení) dodávaný kryt kloubu řazení.

- Na střední konzolu přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 458). Označ a vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotov otvor pro střed krytu zámkové vložky.

- Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky  nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček