TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 514 PRO VOZY

# MITSUBISHI CARISMA

# (automatická převodovka)

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub střední konzoly. Rozpoj konektory elektrické instalace.

- Demontuj šroub v boční části střední konzoly.

- Demontuj upevňující šroub.

- Dle obrázku demontuj šroub bočního dílu střední konzoly .

- Demontuj boční šroub střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj pravý zadní šroub plechového rámečku mechanismu řazení.

- Zadní úchyt zámkové části připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 a podložky na pravý zadní originál otvor. Šroub zatím nezatrhávej.

- Přední úchyt zámkové části připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice s podložkou. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Boční díl střední konzoly upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí v bočním dílu střední konzoly místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. V označeném místě zhotov otvor Ø 4,1 mm.

- Ujisti se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením bočního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézuj otvor na Ø 44 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 6.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím,  na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček