TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 608 PRO VOZY

# MITSUBISHI CARISMA (mr. 2001)

(mechanická převodovka - řazení bovdeny )

- Vyjmi hlavici a rámeček s manžetou řadící páky.

- Ze dna odkládacího prostoru vyjmi krytku a demontuj označené šrouby.

- Odstraň zadní díl střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby předního dílu střední konzoly.

- Demontuj boční šrouby předního dílu střední konzoly.

- Odstraň přední díl střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj tři označené šrouby M8 upevňující mechanismus řazení (dva přední a levý zadní).

- Ze strany řidiče přilož stopku frézy Ø 22 (BF 1+3) k hornímu místu uprostřed výlisku v boční stěně mechanismu řazení. V tomto místě profrézuj otvor.

- Na přední dva originál otvory mechanismu řazení přilož kryt bovdenu. Dle obrázku připevni kryt bovdenu k podlaze vozu na pravý originál otvor mechanismu řazení pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 75 (s podložkou).

- Vedení zámkové části vlož dle obrázku do vyfrézovaného otvoru v boční stěně mechanismu řazení. Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 75 a M8 x 90 
(s podložkami) připevni zámkovou část k originál otvorům v podlaze vozu (viz. obrázek). Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce zatrhni všechny tři šrouby M8.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku k boční stěně mechanismu řazení dodávaný kryt jistícího čepu. Dle otvorů v krytu vrtej přes stěnu mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Kryt připevni k boční stěně mechanismu řazení pomocí čtyř dodávaných pevnostních nýtů.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Přední díl střední konzoly upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

- Ověř správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly do původní polohy. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Frézou na plast (BF 11) zhotov do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm. Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

-   Několikerým uzamčením ověř správnou  funkci MZ Construct.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček