TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 650 PRO VOZY

# MITSUBISHI SPACE STAR (mr.2002)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Demontuj rámeček s manžetou řadící páky.

- Před řadící pákou vyjmi odkládací schránku.

- Demontuj upevňující šroub střední konzoly.

- Demontuj boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Za ruční brzdou demontuj upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- Pod vyjmutým krytem demontuj dva upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku demontuj dva označené originál šrouby mechanismu řazení (pravý přední a levý zadní).

- Dle obrázku připevni zámkovou část k mechanismu řazení (na místa demontovaných šroubů). Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 80 a M8 x 90.

- Zkontroluj správnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.
Po ověření bezchybné funkce zatrhni oba upevňující šrouby M8.

- K zadní části kulisy mechanismu řazení přilož dle obrázku dodávaný zadní kryt. Dle otvorů v krytu vrtej přes zadní stěnu kulisy mechanismu řazení otvory Ø 4,1 mm.

- - 14. Spojení zadního krytu a kulisy řazení proveď pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

15. Ze strany spolujezdce nasuň dle obrázku ohyb bočního krytu pod okraj stěny kulisy mechanismu řazení. Boční kryt přilož k této stěně a dle předvrtaných otvorů vrtej dva otvory Ø 4,1 mm pro jeho upevnění.

16. Spojení bočního krytu kulisy mechanismu řazení proveď pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

17. Dle obrázku přilož přední kryt k přední stěně kulisy mechanismu řazení. Dle předvrtaných otvorů vrtej do kulisy mechanismu řazení otvory pro jeho upevnění.

18. Spojení předního krytu s kulisou mechanismu řazení proveď pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

19. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

20. Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

21. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

22. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle   vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

23. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček