TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 700  PRO VOZY

# MITSUBISHI PAJERO SPORT (mr.2003)

(mechanická převodovka)

- Demontuj hlavice a manžetu s rámečkem řadící páky.

- Demontuj oboustranně přední upevňující šrouby střední konzoly.

- Demontuj oboustranně boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Pod vyjmutým krytem demontuj dva upevňující šrouby.

- V odkládacím prostoru demontuj dva označené  šrouby.

- Odstraň plastový kryt. Rozpoj el, instalaci. Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku demontuj šest šroubů plechového rámečku mechanismu řazení.

- Nadzvedni pryžovou manžetu řadící páky.

- Dle obrázku demontuj dva označené originál šrouby.

- Dle obrázku připevni záchyt k tělesu mechanismu řazení (na místa demontovaných originál šroubů). Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 40. Šrouby zatrhni.

- Ustav pryžovou manžetu řadící páky do původní polohy. Prořízni ji v místě uložení oka záchytu.

- Ze strany řidiče demontuj dle obrázku originál šroub plechového držáku střední konzoly.

- Přední úchyt zámkové části připevni na místo demontovaného bočního originál šroubu. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 30. Mezi úchyt zámkové části a plechový držák vlož dodávaný distanční sloupek (l = 10 mm). Šroub ještě nezatrhávej!

- V poloze uzamčeno, kdy je jistící čep vysunut, ustav zámkovou část tak, aby jistící čep procházel volně okem záchytu. Dle dvou otvorů v úchytu zámkové části vrtej dle obrázku otvory 
Ø 6,8 mm přes plech tunelu vozu. Zhotovené otvory ošetři proti korozi.

- Zámkovou část demontuj. Do vyvrtaných otvorů v plechu tunelu nasaď dle obrázku ze spodní strany dodávaný můstek.

- Upevni zpět plechový rámeček okolo mechanismu řazení.

- Znovu přišroubuj k plechovému držáku střední konzoly a k podlaze vozu zámkovou část. Spojení se dvěma šrouby můstku proveď pomocí dodávaných zatrhávacích matic M6 (dle potřeby pro správné výškové nastavení vedení zámkové části a oka záchytu, vlož pod úchyt zámkové části potřebný počet dodávaných podložek. Polohu vysunutého jistícího čepu seřiď tak, aby procházel horní částí oka záchytu).

Na řadící páku upevni dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávej. Polohu oka objímky seřiď tak, aby při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky.

- Zkontroluj správnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází okem záchytu i okem objímky řadící páky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni obě matice M6, šroub M8 upevňující přední úchyt zámkové části a oba šrouby M8 objímky řadící páky.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Pečlivě ustav střední konzolu na původní místo. Hrot šablony (Sch 7) označí na vnitřní části střední  konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

- V označeném místě na demontované střední konzole vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po  frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec