TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 739 PRO VOZY

# MITSUBISHI PAJERO PININ (mr. 2003)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby zadního dílu střední konzoly.

- Zadní díl střední konzoly odstraň.

- Demontuj upevňující šrouby předního dílu střední konzoly.

- Demontuj hlavici řadící páky a vyjmi kryt řazení.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň.

- Plechový rámeček okolo řadící páky demontuj. Dle obrázku odřízni část plechového rámečku. Rámeček opět připevni na původní místo.

- Dle obrázku demontuj pravý přední originál šroub plechového držáku.

- Na místo demontovaného předního šroubu připevni dle obrázku přední úchyt zámkové části. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 20 s podložkou. Šroub ještě nezatrhávej. Vedení zámkové části vsuň do kroužku držáku zámku. Držák zámku umísti dle obrázku na podlahu vozu (za řadící páku).

Na řadící páku připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Seřiď vzájemnou polohu držáku zámku, vedení zámkové části a oka objímky řadící páky. Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky, až do krytu v držáku zámku. Jak při uzamykání, tak při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku jistícího čepu s jakoukoli částí držáku zámku. Nesmí docházet ani k žádnému jinému omezení řazení.

Po správném ustavení držáku zámku vrtej dle obou otvorů v držáku zámku pouze přes horní plech podlahy vozu otvory Ø 6,8 mm (viz. obr.). Pozor na elektrickou instalaci!

- - 12. Spojení držáku zámku s horním plechem podlahy vozu proveď dle obrázku pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15, podložek a samojistných matic (podložky vlož ze spodní části horního plechu podlahy). Šrouby ještě nezatrhávej.

- - 15. Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny zatrhávací šrouby zámkové části, držáku zámku a objímky řadící páky.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Pečlivě ustav střední konzolu na původní místo. Hrot šablony (Sch 7) označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

Na označeném místě na demontované střední konzole vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.