TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT  CF 835  PRO VOZY

# MITSUBISHI COLT (mr. 2004)

(mechanická převodovka - řazení lanovody )

- Vyjmi dno z odkládací přihrádky za ruční brzdou.

- Pod vyjmutým dnem demontuj upevňující šrouby.

- Před ruční brzdou vyjmi plastový kryt střední konzoly.

- Pod krytem demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku v přední části střední konzoly vyjmi panel se zapalovačem. Rozpoj konektor elektroinstalace.

- Pod vyjmutým panelem demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj hlavici řadící páky a střední konzolu odstraň.

- Demontuj označené upevňující šrouby předního dílu střední konzoly. Přední plastový díl odstraň.

- Dle obrázku demontuj označené dva přední originál šrouby mechanismu řazení.

- - 11. Zámkovou část vlož dle obrázku ze strany spolujezdce pod vzduchovody topení. Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku na originál otvor se závitem v boční stěně tunelu podlahy vozu. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20 s podložkou Ø 8,3 mm. Mezi úchyt zámkové části a plech tunelu podlahy vozu vlož velkoplošnou podložku Ø 8,8 mm. Šroub ještě nezatrhávej.

12. Zadní úchyt zámkové části připevni dle obrázku na místo demontovaného (pravého) originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 18. Šroub ještě nezatrhávej.

13. - 14. Na táhlo bovdenu řazení připevni objímku s okem. Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Spojení objímky s táhlem bovdenu řazení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Kroužek krytu jistícího čepu nasuň na konec vedení zámkové části. Úchyt krytu jistícího čepu připevni na místo levého demontovaného originál šroubu. Spojení proveď dle obrázku pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 s podložkou. Polohu vedení zámkové části v kroužku krytu pojisti zatrhávacím šroubem M6 x 10.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni všechny použité zatrhávací šrouby, tj. (šroub M8 a M6 zámkové části, šrouby M6 úchytu i kroužku krytu jistícího čepu a oba šrouby M6 objímky bovdenu řazení).

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Přední díl střední konzoly upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

Ověř správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly do původní polohy. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

19. Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Frézou na plast (BF 11) zhotov do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm. Otřepy po frézování pečlivě začisti.

20. - 21.  Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Několikerým uzamčením ověř správnou  funkci MZ Construct.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec