TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 172 - CF 96  PRO VOZY

# MITSUBISHI PAJERO

# (automatická převodovka)

- Demontuj rámeček a manžetu řadící páky. Odstraň střední konzolu. Dle obrázku demontuj dva originál šrouby z levé strany řadícího mechanismu.

- Dodávanými šrouby M8 x 30 upevni zámkovou část k plechu podlahy. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Dle úchytu zámkové části vrtej otvor ø 6,8 mm do stěny řadícího mechanismu.

- Dodávaným šroubem M6 x 15 a maticí s podložkou přišroubuj úchyt  zámkové části k mechanismu řazení. Zařaď polohu parking. Při uzamčení zabezpečovacího zařízení jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné činnosti zatrhni upevňující šrouby.

- Demontuj označené šrouby.

- Dle obrázku převrtej dva otvory ø 5 mm v horním rámečku mechanismu řazení na ø 6,8 mm.

- Dodávanými šrouby M6 x 15 a maticemi s podložkami upevni boční kryt řazení.

- Dle obrázku přišroubuj spodní úchyt bočního krytu k podlaze vozu. Zatrhni šrouby krytu řazení.

- Nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 6). Přilož správně střední konzolu na původní místo. Hrot označí místo pro střed zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov otvor. Přesvědč se o správnosti polohy vyvrtaného otvoru. Po ověření převrtej otvor na ø 6,8 mm.

- Zhotov otvor ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím,  na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček