# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 380 PRO VOZY

# MERCEDES VITO

- Demontuj ovládací díly a prvky přístrojové desky. Dle obrázku demontuj i dva označené šrouby imbus č. 3.  Odstraň plastovou konzolu.

- Demontuj označený šroub.

- Dodávaným šroubem M8 x 40 upevni řadící mechanismus. Ze spodní části demontuj zásuvku zapalovače.

- Dle obrázku přilož vrtací šablonu (BC 380) na bok řadícího mechanismu. Dle šablony označ místo pro zhotovení otvoru.

- Úhlovou vrtačkou zhotov otvor Ø 6,8 mm.

- Zařaď pátý rychlostní stupeň. Dle vodícího otvoru frézuj Ø 22 mm (BF 1+3) přes pevný
 i naklápěcí bok řadícího mechanismu.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Vlož konec zámkové části do vyfrézovaného otvoru. Nasaď úchyt zámkové části na šroub M8 x 40  (pro jednodušší nasazení je možno šroub částečně vyšroubovat). Upevni jej pomocí dodávané zatrhávací matice M8 s podložkou. Matici ještě nezatrhávej.

Při zařazeném zpětném chodu jistící čep aretuje polohu řadící páky . Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

- (Dojde-li při řazení ke kontaktu koncové části s naklápěcím bokem řadícího mechanismu, odbruš část boku řadícího mechanismu).

- Po ověření bezchybné funkce MZZ zhotov dle úchytu zámkové části otvor Ø 6,8 mm.  Upevni jej dodávaným šroubem M6 x 20 a maticí . (Otvor zhotov jen v případě, že úchyt zámkové části bezchybně dosedá na mechanismus řazení).

- Slabým vrtákem najdi střed krytu zámkové vložky. Zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru.  Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Demontuj zámkovou část. Frézuj v plastu otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď opětovnou montáž zámkové části. Zkontroluj správnou činnost MZ Construct. Po ověření zatrhni šroub M6 x 15 a matici M8. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5. Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček