# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 537 PRO VOZY

# MITSUBISHI PAJERO WAGON 3.2

(automat-tiptronic)

- Demontuj a odstraň madla obou řadících pák.

- Dle obrázku odstraň plastový díl střední konzoly.

- Demontuj označené šrouby.

- Odstraň horní plastový díl střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj označené šrouby.

- Rozpoj elektrickou instalaci a odstraň přední díl střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj dva originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo demontovaných šroubů mechanismu řazení připevni dle obrázku pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 a podložek zámkovou část. Ověř správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při zařazení ostatních poloh řadící páky nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct šrouby zatrhni.

- Přes úchyt zámkové části vrtej dle obrázku do přední stěny mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice proveď spojení úchytu zámkové části s přední stěnou mechanismu řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct šroub zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Přední díl střední konzoly pečlivě upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.  Na vyjmuté střední konzole vrtej v tomto označeném místě otvor Ø 4,1 mm. Tento zhotovený otvor zkontroluj opětovným přiložením předního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením předního dílu střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části   mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.