# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 424 PRO VOZY

MERCEDES C 250

- Demontuj spodní lištu dveří u spolujezdce.

- Uvolni koberec na straně spolujezdce. Vysuň koberec z pod pravého boku středové konzoly.

- Odstraň držák elektrické instalace.

- Odstřihni část bočního plastového krytu v místech,  kde bude umístěn držák zámku.

- Přilož vrtací šablonu (BC 424/C) dle obrázku. Označ a vrtej otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj otvor Ø 46 mm (BF 5+8).

- Upevni do držáku zámku středící šablonu (Sch 2). Držák se středící šablonou vlož do vyfrézovaného otvoru. Polohu držáku zámku urči dle obrázku. Označ a vrtej čtyři otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Všechny zhotovené otvory ošetři proti korozi.

- Držák upevni k podlaze vozu pomocí čtyř šroubů M6 x 18 a matic M6. Šrouby zatrhni.

- Přilož vnější boční plastový kryt. Najdi střed středící šablony, zhotov otvor průměr 
6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj průměr 57 mm. (Otvor pro držák zámku je možné zhotovit vystřižením).

- Vyměň v držáku zámku středící šablonu (Sch 2) za středící šablonu (Sch 9), případně (Sch 11).

- Ustav koberec do původní polohy. Hrot středící šablony označí v koberci polohu  středu krytu zámkové vložky.

- V označeném místě zhotov otvor Ø 6,8 mm. Zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru.

- Po ověření polohy frézuj otvor v koberci Ø 43,3 mm (BF 9).

15.-16. Upevni do držáku zámku zámkovou část. Vzdálenost vedení bovdenu zámkové části nad kardanem musí být minimálně 8 mm.

17. Rozpoj zadní část řadícího táhla.

- Upevni na řadící táhlo objímku táhla řazení čtyřmi šrouby M6 x 15.

- Na konec zámkové části upevni vzpěru. Použij šroub M6. V místě ukotvení vzpěry vyřízni izolaci na podlaze vozu.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Objímku táhla řazení ustav tak, aby při uzamčení jistící čep procházel středem oka objímky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Odstraň horní kryt střední konzoly.

- Dle vzpěry vrtej opatrně otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Otvor ošetři proti korozi.

- Upevni vzpěru k podlaze vozu šroubem M6 x 15 a matici M6.

- Znovu ověř správnou činnost MZ. Po ověření bezchybné funkce zatrhni označené šrouby vzpěry.

- Zatrhni čtyři šrouby objímky táhla řazení. Řadící táhlo upevni do původní polohy.

- Proveď zatmelení zámkové části procházející přes podlahu vozu.

- Zatrhni šroub M6 x 30 držáku zámku.

- Proveď kompletaci všech dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost  zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček