TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 494 PRO VOZY

MERCEDES ML 430

(automatická převodovka)

- Demontuj označené šrouby v odkládacím prostoru střední konzoly.

- Vyjmi odkládací skříňku.

- Demontuj dva šrouby upevňující střední konzolu k podlaze vozu.

- Odstraň rámeček řadící páky.

- Dle obrázku vyjmi ovládací panel střední konzoly.

- V přední části střední konzoly rozpoj elektrickou instalaci.

- Také v zadní části opatrně rozpoj konektory elektrické instalace.

- Dle obrázku demontuj dva označené šrouby upevňující střední konzolu.

- Odstraň střední konzolu.

- Vyjmi zvukovou izolaci.

- Dle obrázku demontuj dva označené šrouby v levé části mechanismu řazení.

- Pod demontované šrouby připevni vrtací šablonu (BC 494).

- Dle šablony zhotov vrtákem Ø 6,8 mm otvor přes boční stěnu podlahy vozu.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Konec zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru. Úchyty zámkové části přilož k podlaze vozu. Dle obrázku vrtej přes levý úchyt zámkové části otvor Ø 6,8 mm.

- Odstraň zámkovou část. Otvor převrtej na Ø 8 mm.

- Pomocí nýtovacích kleští připevni do zhotoveného otvoru maticový nýt M6.

- Znovu vlož zámkovou část do vyfrézovaného otvoru. Při zařazené poloze PARKING 
a uzamčení zámkové části musí jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 proveď spojení úchytu zámkové části s podlahou vozu. Šroub zatím nezatrhávej.

- Přes druhý úchyt zámkové části vrtej opatrně otvor Ø 6,8 mm přes plech podlahy vozu.

- Zámkovou část znovu demontuj. Zhotovený otvor převrtej na Ø 8 mm.

- Do vyvrtaného otvoru přinýtuj maticový nýt M6.

- Zámkovou část připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 k podlaze vozu. Po ověření správné polohy zámkové  části a bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni dle obrázku šroub M6.

- Znovu ověř správnou funkci MZ několikerým uzamčením. Následně zatrhni i druhý šroub M6.

- Proveď zatmelení otvoru procházejícího podlahou vozu.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Tímto místem vrtej otvor Ø 4, 1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj dle vodícího otvoru Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček