TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 503 PRO VOZY

MERCEDES A 170 CDI, A 160

(mechanická převodovka)

- Demontuj rámeček s manžetou řadící páky. Odstraň horní plastový díl střední konzoly.

- Dle obrázku rozpoj konektory elektrické instalace.

- Napravo od ruční brzdy vyjmi ovládací panel.

- Ve spodní části ovládacího panelu rozpoj elektrickou instalaci.

- V zadní části střední konzoly demontuj dle obrázku označený šroub.

- Na madle ruční brzdy vyjmi dle obrázku kryt čepu. Čep následně demontuj.

- Demontuj šrouby upevňující přední díl střední konzoly.

- Odstraň přední díl střední konzoly.

- Demontuj střední konzolu.

- Demontuj označené šrouby upevňující mechanismus řazení k podlaze vozu.

- Dle obrázku nanes na závit dodávaného distančního sloupku závitové lepidlo od firmy WÜRTH.

- Distanční sloupek našroubuj do otvoru v podlaze vozu místo předního originál šroubu upevňujícího mechanismus řazení.

- Zpětně vlož dva originál zadní šrouby do původních otvorů v mechanismu řazení. Dle obrázku také nasaď na původní místo označenou pryžovou manžetu.

- Pomocí dvou originál zadních šroubů upevni mechanismus řazení na původní místo. Dle obrázku v přední části mechanismu řazení zpětně upevni na původní místo také druhou originál pryžovou manžetu.

- Dle obrázku přilož ze strany řidiče na boční stěnu mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 503). Přes vrtací šablonu zhotov do mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru frézuj Ø 22 mm (BF 1+3) přes boční stěnu mechanismu řazení opatrně až k řadící páce.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu připevni dle obrázku úchyt zámkové části 
k distančnímu sloupku v podlaze vozu. Šroub zatím nezatrhávej.

- Ujisti se o správné poloze zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni 
a uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Dle obrázku vrtej přes spodní úchyt zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes boční stěnu mechanismu řazení. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 proveď spojení spodního úchytu zámkové části s mechanismem řazení. Šroub zatím nezatrhávej.

- Přes pravý úchyt zámkové části vrtej do boční stěny mechanismu řazení otvor 
Ø 4,1 mm.

- Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení pojisti polohu pravého úchytu zámkové části dodávaným pevnostním nýtem.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Označené šrouby nyní zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na 
Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj dle vodícího otvoru Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-     Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček