# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 509 PRO VOZY

# MERCEDES VITO (automat)

- Z přístrojové desky vyjmi rádio.

- Vyjmi také plechový rámeček rádia.

- Demontuj dva označené šrouby.

- Demontuj ovladače a odstraň panel přístrojové desky.

- Dle obrázku přilož vrtací šablonu (BC 509) na pravou boční část řadícího mechanismu. Dle šablony označ místo pro zhotovení otvoru.

- V označeném místě zhotov úhlovou vrtačkou otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj opatrně Ø 22 mm (BF 1+3) přes boční stěnu řadícího mechanismu.

- Demontuj označený šroub,  jenž bude nahrazen dodávaným nezatrhávacím šroubem M8 x 40.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Vlož konec zámkové části do vyfrézovaného otvoru. Pomocí dodávaného šroubu M8 x 40, podložky a zatrhávací matice M8 proveď spojení úchytu zámkové části s boční částí mechanismu řazení. Matici zatím nezatrhávej. Zkontroluj, zda při zařazené poloze PARKING a uzamčení zámkové části aretuje vysunutý jistící čep řadící páku. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení vrtej dle obrázku přes druhý úchyt zámkové části otvor 
Ø 6,8 mm do boční stěny mechanismu řazení.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice proveď dle obrázku spojení úchytu zámkové části s boční stěnou mechanismu řazení. Šroub zatím nezatrhávej.

- Čelo krytu zámkové vložky obkresli dle obrázku na vnitřní část střední konzoly.

- Demontuj zámkovou část a středící šablonu (Sch 7) přilož na obkreslené místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

- V označeném místě zhotov do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Znovu přišroubuj zámkovou část na původní místo. Zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru. Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu demontuj zámkovou část. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Přišroubuj zámkovou část k mechanismu řazení. Ověř bezchybnou funkci MZ několikerým uzamčením. Zatrhni šroub M6 i matici M8 upevňující zámkovou část k mechanismu řazení.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.