# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 621 PRO VOZY

# MERCEDES-BENZ SPRINTER (mr.2001)

# (mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Povysuň manžetu řadící páky a demontuj upevňující šrouby střední plastové konzoly.

- - 3.  Demontuj všechny upevňující šrouby potřebné k odstranění střední plastové konzoly.

- Dle obrázku odřízni v pravé části střední konzoly (místo připevnění zámkové části) tlumící materiál.

- Dle obrázku demontuj označený originál šroub (v pravé horní části mechanismu řazení, pod ovladači topení, viz. obr.)  Na toto místo připevni dle obr. dodávanou vrtací šablonu (BC 621).

- Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Koncovou část vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru. Dle obrázku připevni úchyty zámkové části na originál otvory přístrojové desky, spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední plastovou konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní stěně plastové konzoly místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. V tomto místě vrtej přes střední plastovou konzolu otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost vyvrtaného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru. Dle tohoto otvoru frézuj Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.