TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 661 PRO VOZY

MERCEDES VANEO  (mr.02)

(mechanická převodovka)

- Vedle ruční brzdy vyjmi panel s ovladači. Rozpoj konektory elektrické instalace.

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky a povysuň jej nahoru. V přední části střední konzoly vyjmi popelník.

- V odkládací přihrádce střední konzoly demontuj dle obrázku upevňující šroub.

- Na madle ruční brzdy vyjmi kryt čepu. Čep následně demontuj a kryt ruční brzdy odstraň.

- Demontuj šrouby upevňující střední konzolu.

- Střední konzolu odstraň.

- Demontuj šrouby upevňující kulisu mechanismu řazení k podlaze vozu. Kulisu mechanismu řazení odkloň a na místo předního originál šroubu upevni do podlahy vozu dodávaný distanční sloupek (viz. obr.).  Na závit dodávaného distančního sloupku nanes závitové lepidlo od firmy WÜRTH. Pomocí obou demontovaných zadních originál šroubů upevni zpět na původní místo kulisu mechanismu řazení.

- Dle obrázku ze strany řidiče přilož pečlivě na boční stěnu kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 503). Dle vrtací šablony zhotov přes stěnu kulisy mechanismu řazení opatrně otvor Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru frézuj přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 22 mm (BF 1+3). Frézuj opatrně až k řadící páce! Piliny vzniklé frézováním pečlivě odstraň.

- - 11. Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 připevni dle obrázku přední úchyt zámkové části k distančnímu sloupku v podlaze vozu. Šroub zatím nezatrhávej.

Ujisti se o správné poloze a bezchybné funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření správné polohy a bezchybné zámkové části vrtej dle obrázku přes spodní úchyt zámkové části otvor Ø 6,8 mm pouze přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice proveď spojení úchytu zámkové části s kulisou mechanismu řazení. Šroub zatím nezatrhávej.

Na horní otvor v kulise řazení (nad táhla řazení) přilož dle obrázku dodávaný kryt. Kryt připevni na originál otvor v kulise řazení. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice. Šroub ještě nezatrhávej.

- Přes zadní úchyt zámkové části vrtej dle obrázku do boční stěny kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

Také přes dva otvory v krycím plechu, přiloženém ke kulise mechanismu řazení, vrtej dle obrázku dva otvory Ø 4,1 mm.

- Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení pojisti polohu zadního úchytu zámkové části i krycího plechu dodávanými pevnostními nýty.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření oba upevňující šrouby úchytů zámkové části i šroub krycího plechu zatrhni.

Na kryt zámkové vložky nasaď dle obrázku středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj dle vodícího otvoru Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou 
manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček