# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 1007 PRO VOZY

# MAZDA 6 (mr. 2006) R-dopředu

(mechanická, 6-ti st. převodovka - řazení lanovody)

- Demontujte hlavici řadící páky.

- Dle obrázku vedle ruční brzdy vyjměte plastový kryt střední konzoly.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Dle obrázku vyjměte kryt řazení i s manžetou řadící páky.

- Demontujte šrouby upevňující střední konzolu.

- Střední konzolu odstraňte.

- Dle obrázku demontujte tři originál matice M8 kulisy mechanismu řazení (pravou přední a zadní matici a levou zadní matici).

- Dle obrázku odřízněte označenou část kulisy mechanismu řazení.

- Na zadní dva originál šrouby kulisy mechanismu řazení připevněte dle obrázku držák zámku. Spojení proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M8. Matice zatím nezatrhávejte.
         Vedení (trubku) zámkové části vsuňte dle obrázku ze strany spolujezdce do kroužku držáku zámku. Na pravý přední originál šroub mechanismu řazení připevněte přední úchyt zámkové části, spojení proveďte pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

- Na řadící páku připevněte dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25 (ještě nezatrhávat).

Seřiďte správnou polohu vedení zámkové části a objímky s okem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky řadící páky až do otvoru (krytu) v držáku zámku (pozor, nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu se stěnami krytu držáku zámku).

Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s žádnou částí vozu, ani k žádnému jinému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny upevňující (zatrhávací) šrouby a matice.

- Proti možnosti násilného stažení táhla bovdenu řazení z kloubu řadící páky nasaďte na táhlo řazení dodávaný kryt. Kryt připevněte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením oba šrouby zatrhněte.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes střední konzolu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D.