TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 43 PRO VOZY

# MAZDA 121

# (mechanická převodovka - řazení táhly)

- V interieru vozu demontuj manžetu i hlavici řadící páky. Dále demontuj horní díl střední konzoly.

- Dle obrázku přilož na vrchní díl střední konzoly (BC 43/1).  Slabým vrtákem zhotov orientační otvor Ø 4,1 mm přes oba díly střední konzoly.

- Ve spodním dílu střední konzoly zhotovený otvor převrtej na Ø 6,8 mm. Vodícím otvorem dle obrázku frézuj Ø 44,3 mm  (BF 10).

- Dle obrázku vyjmi celou středovou konzolu.

- V přední části rozpoj dle obrázku elektrickou instalaci.

- Dodávanou vrtací šablonu (BC 43/2) vlož dle obrázku na přední originál šrouby M6 mechanismu řazení. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov dle šablony otvor přes podlahu vozu.

- Demontuj obě přední matice M6 mechanismu řazení. Předvrtaným otvorem frézuj Ø 22 mm
 (BF 1+3) přes podlahu vozu.

- Spodní díl střední konzoly umísti do původní polohy. Konec zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru. Úchyty držáku zámku připevni na originál šrouby  mechanismu řazení a pomocí dodávaných zatrhávacích matic M6 proveď spojení s podlahou vozu. Po ověření správné polohy šrouby zatrhni.

- Vrchní díl střední konzoly přilož na původní místo a zkontroluj, zda je předvrtaný otvor 
Ø 4,1 mm ve středu krytu zámkové vložky. Po ověření správnosti převrtej otvor na 
Ø 6,8 mm.

- Na vyjmutém vrchním dílu střední konzoly frézuj dle zhotoveného otvoru Ø 39,5 mm ( BF 11 ).

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni objímku s okem. Polohu objímky urči tak, aby jistící čep volně procházel středem oka objímky. Při prořazení ostatních rychlostí nesmí docházet k dotyku objímky s podlahou vozu, ani k jinému omezení řazení.
Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři šrouby 
M6 x 15 objímky řadícího táhla.

- Přes objímku vrtej do řadícího táhla otvor Ø 4,1 mm. Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď konečnou ochranu proti korozi  předepsaným způsobem.
Požij tmel: Karosserie Acryl grau od firmy Würth.

- Dle obrázku přilož dodávanou zarážku před kloub řadícího táhla (proti násilnému stlačení řadícího mechanismu).  Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov dle obrázku přes zarážku dva otvory až do interieru vozu. Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkou (LOCK) proveď spojení zarážky s podlahou vozu.

- Po ověření správně umístěné zarážky oba šrouby M6 x 18 zatrhni.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

-   Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ CONSTRUCT.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

## U P O Z O R N Ě N Í

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

### Vypracoval: Janoušek

### Schválil: Ing. Motáček