# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 439 PRO VOZY

# MAZDA  DEMIO

- Odstraň hlavici páky řazení.  Povol dva označené přední šrouby.

- Odstraň  krytku v zadní části střední konzoly. Pod krytkou povol dle obrázku šroub.

- Odstraň  střední konzolu.

- Ustav vrtací šablonu (BC 439) na dva přední šrouby upevňující mechanismus řazení. Označ a vrtej Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Frézuj otvor Ø 22 mm (BF 1+3) přes podlahu vozu.. Otvor ošetři proti korozi.

- Povol dvě označené matice upevňující mechanismus řazení.

- Ustav na originál šrouby zámkovou část. Upevni ji pomocí dvou dodávaných zatrhávacích 
matic M6 k podlaze vozu.

- Upevni na táhlo řazení objímku s okem tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení jistící čep volně procházel středem oka objímky řadícího táhla a aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné funkce zatrhni  šrouby objímky řadícího táhla.

- Po ověření správné funkce zatrhni  matice upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

- Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí akrylátového tmelu Karosserie Acryl grau od firmy Wūrth (DS 2).

- Dle otvoru v objímce vrtej otvor Ø 4,1 mm do táhla řazení.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Na kloubu řadícího táhla vyměň původní  matici za dodávanou matici zatrhávací.

- Povol šroub upevňující držák manžety řadící páky ke střední konzole.

- Otvorem v držáku manžety řadící páky vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Odstřihni držák manžety řadící páky.

- Otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy zhotoveného otvoru vrtej Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm ( BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na konec krytu zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel:
Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.