# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 683 PRO VOZY

# MAZDA 6 (mr.02) diesel

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Demontuj hlavici řadící páky.

- Dle obrázku vedle ruční brzdy vyjmi plastový kryt střední konzoly.

- V odkládací přihrádce demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku vyjmi kryt řazení i s manžetou řadící páky.

- Demontuj horní i boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj tři originál matice M8 kulisy mechanismu řazení (pravou přední i zadní a levou zadní). U pravého předního originál šroubu kulisy mechanismu řazení odřízni dle obrázku část boční stěny (pro možnost snadného nasazení a připevnění úchytu zámkové části).

Na zadní dva originál šrouby kulisy mechanismu řazení připevni dle obrázku držák zámku. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M8. Matice zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku odkloň táhlo bovdenu řazení. Zámkovou část připevni ze strany spolujezdce k držáku zámku a na pravý přední originál šroub mechanismu řazení. Spojení předního úchytu zámkové části na originál šroub proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávej.

- Táhlo bovdenu řazení upevni zpět na původní místo.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Seřiď správnou polohu vedení zámkové části a objímky s okem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně prochází jak středem oka objímky, tak i středem krytu držáku zámku. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s žádnou částí vozu, ani k žádnému jinému omezení řazení.

- Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny dosud nezatržené šrouby i matice.

- Na kloubu táhla bovdenu řazení vyměň dle obrázku označenou originál matici za dodávanou matici M6 zatrhávací (s podložkou). Matici zatrhni.

- Proti možnosti násilného stažení táhla bovdenu řazení z kloubu řadící páky nasaď na táhlo řazení dodávaný kryt. Kryt připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením oba šrouby krytu zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček