TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 991  PRO VOZY

# NISSAN NAVARA, FRONTIER (mr. 2005-6)

(automat - sekvenční)

1. - 11. Demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly a plastových krytů. Kryty vyjměte. Rozpojte potřebné konektory elektroinstalace. Středovou konzolu odstraňte.

12.	Ze strany spolujezdce přiložte stopku frézy Ø 25 (BF 28+3) k pravému spodnímu rohu otvoru kulisy mechanismu řazení, viz obr. V tomto místě opatrně profrézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm. Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

13.	Dle obrázku demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení.

14.	Pro snadnější označení místa následně vrtaného otvoru naneste na čelo jistícího čepu zámkové části barvící hmotu (např. barvu, vazelínu apod.).

15.	Zámkovou část s takto označeným čelem jistícího čepu připevněte na místa demontovaných originál šroubů mechanismu řazení. Připevnění zámkové části proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 60 (s podložkami). Šrouby opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Po pečlivém dotažení zatrhávacích šroubů zařaďte polohu parking a uzamčete zámkovou část. Vysunutý jistící čep označí na pohyblivém segmentu mechanismu řazení místo pro zhotovení otvoru.

16.	Zámkovou část demontujte. Uprostřed označeného místa označte bod pro zhotovení otvoru.

17.	Dle označeného místa vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm.

18.	Zhotovený otvor převrtejte na Ø 10 mm (pro snadnější vrtání tohoto otvoru je možno původní otvor převrtat nejdříve na Ø 6,8 mm). Otřepy po vrtání pečlivě začistěte.

19.	Znovu připevněte zámkovou část na místa demontovaných originál šroubů mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 60 (s podložkami).

Ověřte několikerým uzamčením správnou funkci mechanického zabezpečení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte oba upevňující šrouby zámkové části.

20.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21.	Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo. Hrot středící šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22.	Znovu ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

23.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou  manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy 
CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

UPoznámka:U Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.