TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 722 PRO VOZY

# MITSUBISHI OUTLANDER (mr. 2003)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- V přední části interieru vozu demontuj boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Demontuj hlavici řadící páky a vrchní kryt střední konzoly odstraň.

- Dle obrázku před ruční brzdou demontuj upevňující šroub.

- V odkládací přihrádce demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj zadní díl střední konzoly.

- Před ruční brzdou demontuj dle obrázku označené upevňující šrouby.

- Odstraň přední díl střední konzoly.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 722) na boční stěnu kulisy mechanismu řazení. Dle správně umístěné šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 27 mm 
(BF 2+3). Piliny vzniklé po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku demontuj tři označené upevňující šrouby kulisy mechanismu řazení (oba přední a pravý zadní).

- Na otvory po demontovaných originál šroubech vlož dodávané velkoplošné podložky.

- Zámkovou část vlož dle obrázku ze strany spolujezdce na oba boční otvory mechanismu řazení (s vloženými podložkami). Zarážku s okem nasaď dle obrázku na přední úchyt zámkové části. Pod druhý otvor zarážky s okem vlož dodávaný distanční sloupek. Pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 80 připevni zámkovou část i se zarážkou na přední dva otvory mechanismu řazení a zadní úchyt zámkové části připevni na pravý zadní otvor mechanismu řazení. Pod pravý zadní šroub M8 vlož dodávanou podložku. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávanou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Polohu objímky s okem seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky.

Zkontroluj správnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni jak šrouby upevňující zámkovou část se zarážkou, tak oba šrouby objímky s okem.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Pečlivě ustav střední konzolu na původní místo. Hrot šablony  (Sch 7) označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

Na označeném místě na demontované střední konzole vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 19. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček