TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 562

- Pozvedněte rámeček s manžetou řadící páky.

- Pod ruční brzdou vyjměte odkládací prostor.

- V zadní části střední konzoly pod odkládacím prostorem demontujte upevňující šrouby.

- Odstraňte zadní díl střední konzoly.

- Dle obrázku demontujte upevňující šrouby.

- V přední části střední konzoly demontujte boční šrouby.

- Odstraňte přední díl střední konzoly.

- Dle obrázku demontujte čtyři šrouby upevňující mechanismus řazení.

- Pod mechanismus řazení vložte dle obrázku dodávanou konzolu.

- Na přední dva originál otvory mechanismu řazení přiložte kryt. Dle obrázku ze strany řidiče přiložte zámkovou část na přední a zadní levý otvor mechanismu řazení. Pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů M8 proveďte spojení krytu a zámkové části s mechanismem řazení. Pod sloupek zámkové části vložte dodávanou velkoplošnou podložku, viz obr.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce šrouby zatrhněte.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Přední díl střední konzoly upevněte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

- Ověřte správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly do původní polohy. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Frézou na plast (BF 11+3) zhotovte do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm. Otřepy pečlivě začistěte.

- Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 6.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.