TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 738 PRO VOZY

# MITSUBISHI PAJERO PICK UP (mr. 2003)

(mechanická převodovka)

- Pod ruční brzdou demontuj upevňující šrouby zadního dílu střední konzoly. Zadní díl střední konzoly odstraň.

- - 3. Demontuj upevňující šrouby předního dílu střední konzoly.

4. Demontuj hlavice řadících pák. Přední díl střední konzoly demontuj.

5. Dle obrázku demontuj rámeček okolo řadících pák.

6. Nadzvedni pryžovou tlumící manžetu okolo řadících pák. Dle obrázku demontuj označené originál šrouby mechanismu řazení.

7. Na místo demontovaných originál šroubů připevni dle obrázku dodávanou zarážku. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 40. Šrouby ještě nezatrhávej. V případě potřeby seřízení výškového rozdílu oka zarážky s jistícím čep lze pro vyrovnání použít pod zarážku dvě dodávané ploché podložky Ø 8,8 mm.

8. Pryžovou tlumící manžetu ustav do původní polohy. V místě oka zarážky prořízni do manžety otvor. Oko zarážky tímto otvorem prostrč.

9. Rámeček okolo řadících pák vlož dle obrázku zpět na původní místo. Před okem zarážky část rámečku vyřízni (viz obr.).

10. Ze strany řidiče demontuj dle obrázku označený (pravý) originál šroub držáku střední konzoly.

11.- 12. Přední úchyt zámkové části přilož dle obrázku na místo demontovaného originál šroubu. Pod úchyt  vlož distanční sloupek a proveď spojení úchytu s držákem střední konzoly pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 s podložkou. Šroub ještě nezatrhávej.

13. Na řadící páku připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby nezatrhávej.

Nyní seřiď správnou výškovou polohu zadního úchytu (resp. jistícího čepu) zámkové části s okem zarážky i s okem objímky. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází okem zarážky i okem objímky řadící páky. Pro případné výškové seřízení použij pod zadní úchyt zámkové části dodávanou distanční podložku. Po seřízení správné polohy zadního úchytu zámkové části vrtej dle obrázku přes otvory v úchytu do plechu podlahy vozu dva otvory Ø 6,8 mm.

14. Dle obrázku vlož (ze spodu) do vyvrtaných otvorů v plechu podlahy vozu dodávaný můstek.

15. Na šrouby můstku připevni dle obrázku zadní úchyt zámkové části (pro případné výškové seřízení vlož pod úchyt zmiňovanou distanční podložku). Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích matic M6.

Znovu se ujisti o správné poloze a bezchybné funkci mechanického zabezpečení Construct. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází okem zarážky i okem objímky řadící páky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření všechny zatrhávací šrouby i matice zatrhni (dva šrouby objímky řadící páky, dva šrouby zarážky, šroub předního úchytu zámkové části a obě matice zadního úchytu zámkové části).

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Pečlivě ustav střední konzolu na původní místo. Hrot šablony (Sch 7) označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě na demontované střední konzole vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření   správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec