# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 684 PRO VOZY

# MAZDA 6 (mr.02) benzín

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Demontuj hlavici řadící páky.

- Dle obrázku vedle ruční brzdy vyjmi plastový kryt střední konzoly.

- V odkládací přihrádce demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku vyjmi kryt řazení i s manžetou řadící páky.

- Demontuj horní i boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj tři originál matice M8 kulisy mechanismu řazení (pravou přední i zadní a levou zadní). U pravého předního originál šroubu kulisy mechanismu řazení odřízni dle obrázku část boční stěny (pro možnost snadného nasazení a připevnění úchytu zámkové části).

- Na zadní dva originál šrouby kulisy mechanismu řazení připevni dle obrázku držák zámku. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M8. Matice zatím nezatrhávej.
       Na kloubu táhla bovdenu řazení vyměň dle obrázku označenou originál matici za dodávanou matici M6 zatrhávací (s podložkou). Matici zatrhni.

- Zámkovou část připevni dle obrázku ze strany spolujezdce k držáku zámku a na pravý přední originál šroub mechanismu řazení. Spojení předního úchytu zámkové části na originál šroub proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávej.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Seřiď správnou polohu vedení zámkové části a objímky s okem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně prochází jak středem oka objímky, tak i středem krytu držáku zámku. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s žádnou částí vozu, ani k žádnému jinému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny dosud nezatržené šrouby i matice.

- Proti možnosti násilného stažení táhla bovdenu řazení z kloubu řadící páky nasaď na táhlo řazení dodávaný kryt (fotka byla použita z technologického postupu na vůz Mazda 6, dieselový motor a je vložena pouze orientačně pro názornost). Kryt připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením oba šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček