TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 790 PRO VOZY

# MITSUBISHI OUTLANDER (mr. 2004)

(automatická převodovka)

- V přední části interieru vozu demontuj plastové díly střední konzoly.

- Vyjmi kryt řazení, rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Před volící pákou demontuj šrouby upevňující střední konzolu.

- Za volící pákou demontuj označený upevňující šroub.

- V odkládací přihrádce demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj zadní díl střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby.

- Demontuj přední díl střední konzoly.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 790) na boční stěnu plastové příčky mechanismu řazení. Dle správně ustavené šablony vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Šablonu odstraň a zhotovený otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku zhotovený otvor uprav (odřízni horní část plastové příčky nad profrézovaným otvorem).

- Ze strany spolujezdce demontuj oba označené originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místa demontovaných šroubů připevni dle obrázku zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 35 (přední šroub) a M8 x 65 (zadní šroub). Pod oba šrouby vlož dodávané podložky Ø 8,3 mm.

- Na táhlo bovdenu řazení nasaď dle obrázku objímku s okem.

- Polohu oka objímky seřiď tak, aby při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu volící páky. Objímku s okem připevni na táhlo bovdenu řazení pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus). Šroub ještě nezatrhávej.

18. Zkontroluj správnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni jak oba šrouby upevňující zámkovou část, tak šroub objímky s okem.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Pečlivě ustav přední díl střední konzoly na původní místo. Hrot šablony (Sch 7) označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

21.  V označeném místě na demontované střední konzole vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením předního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

22. 	Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Přední díl střední konzoly upevni na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaď opět středící šablonu (Sch 7).

- Kryt řazení pečlivě přilož do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně krytu řazení místo pro zhotovení otvoru.

- V označeném místě vrtej přes kryt řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením krytu řazení na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

27. Dle vodícího otvoru frézuj do krytu řazení otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec