TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 787/A

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej nahoru.

- Vyjměte plastový kryt řazení.

- Demontujte boční šrouby spodního dílu střední konzoly. Konzolu odstraňte.

- Dle obrázku demontujte označené upevňující šrouby plastové konzoly.

- Dle obrázku pod zapalovačem demontujte označené upevňující šrouby.

- Z levé strany pod volantem vozu demontujte označený upevňující šroub.

- Vyjměte horní díl střední konzoly. Rozpojte elektrickou instalaci.

- Dle obrázku odřízněte od horního konce silonové trubice bovdenu řazení část dlouhou cca 5 mm.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontujte označený originál šroub mechanismu řazení.

- Do otvoru po demontovaném originál šroubu zasuňte dle obrázku dodávané distanční pouzdro.

- Ze spodní strany vložte dle obrázku do distančního pouzdra dodávaný zatrhávací šroub M8 x 40.

- Dodávaný kryt s okem vložte dle obrázku na táhlo bovdenu řazení. Připevněte jej pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus). Šroub mírně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

- - 15. V místě následného uložení krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby část plastové konzoly. Spodní úchyt zámkové části připevněte dle obrázku (č. 15) na vložený zatrhávací šroub M8 x 40. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

Seřiďte správně vzájemnou polohu oka krytu bovdenu řazení a vedení zámkové části tak, aby při zařazení polohy parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu a tím aretoval polohu řadící páky.

Po správném seřízení polohy oka na bovdenu řazení vrtejte přes horní úchyt zámkové části do držáku mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm. Spojení horního úchytu zámkové části s držákem mechanismu řazení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 a matice M6.

Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhněte všechny dosud nezatržené šrouby zámkové části, krytu s okem i matici M8.

16.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 13).

17.  Přiložte pečlivě zpět na původní místo horní díl střední konzoly. Hrot středící šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením horního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na 
Ø 6,8 mm.

18. Zkontrolujte správnost vyvrtaného otvoru přiložením horního dílu střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte přes horní díl střední konzoly otvor 
Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

- Horní díl střední konzoly připevněte zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Přiložte pečlivě zpět na původní místo spodní díl střední konzoly. Hrot středící šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením spodního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na 
Ø 6,8 mm.

- Zkontrolujte správnost vyvrtaného otvoru přiložením spodního dílu střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte přes spodní díl střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

- Zkompletujte všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 6.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.