# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1150 PRO VOZY

# LAND-ROVER FREELANDER 2

(automat - sekvenční)

- Vyjměte kryt řazení.

- Rozpojte konektor elektroinstalace, vyjměte jak kryt řazení, tak rámeček s manžetou páky voliče.

- Vyjměte odkládací přihrádku.

- Vyjměte označený panel, rozpojte elektroinstalaci.

5. - 6. Demontujte označené upevňující šrouby (boční po obou stranách).

7.	Odstraňte boční plastové kryty.

8. - 9. Demontujte označené upevňující šrouby.

10.	Vyjměte manžetu ruční brzdy.

11.	Středovou konzolu odstraňte.

12.	Dle obrázku demontujte označené upevňující šrouby mechanismu řazení (oba zadní a pravý přední).

13.	Ze strany spolujezdce vrtejte v označeném místě boční stěny kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm, viz obr.

14.	Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte opatrně přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

15. - 16. Dle obrázku odstřihněte v označeném místě středové konzoly potřebnou část, u které by docházelo ke kontaktu se zámkovou částí.

17.	Konec trubky vedení zámkové části vložte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení a na místo tří demontovaných originál šroubů připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 100 a jednoho šroubu M6 x 75 
(s podložkami).

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující šrouby zatrhněte.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19.	Středovou konzolu upevněte na původní místo. Boční plastový kryt přiložte rovněž pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte na vyjmutém bočním krytu otvor Ø 4,1 mm. Zhotovený otvor zkontrolujte přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného vodícího otvoru do bočního plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil:  Ing. Kadlec K