# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 448 PRO VOZY

# LAND ROVER FREELANDEAR

- Demontuj boční šrouby upevňující střední konzolu.Odstraň rámeček a manžetu páky řazení.

- Před ruční brzdou demontuj označené šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj dva šrouby.

- Na přístrojové desce vyjmi tři ovladače topení.

- Pod vyjmutými ovladači povol upevňující šrouby.

- Dle obrázku  povol označené šrouby.

- Vyjmi držák rádia. Pod ním demontuj další označené šrouby. Rozpoj elektrickou instalaci. Odstraň střední konzolu.

- Vrtací šablonu (BC 448) přilož dle obrázku k přednímu a levému boku mechanismu řazení. Dle šablony vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Zhotoveným otvorem frézuj Ø 22 mm (BF 1+3) přes podlahu vozu. Otvor ošetři proti korozi.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru. Zámkovou část nastav tak, aby čelo krytu zámkové vložky bylo rovnoběžné s boční stěnou střední konzoly. Po správném nastavení zámkové části vrtej dle obrázku přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm. Otvory ošetři proti korozi předepsaným způsobem.

- Zámkovou část připevni k podlaze vozu pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 a samojistných matic M6. Ze spodní části vozu zkušebně připevni na řadící táhlo dvojdílnou objímku (šrouby nezatrhávej). Při zařazeném zpětném chodu a uzamčení zámkové části musí jistící čep volně procházet středem oka objímky. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni dle obrázku dva šrouby M6.

- Ve spodní části vozu demontuj dva originál šrouby M8 lůžka řazení.

- Oba šrouby lůžka řazení vyměň za dodávané zatrhávací šrouby M8 x 40. Pod levý šroub připevni vzpěru. Oko vzpěry nasaď na vedení  zámkové části. Šrouby M8 x 40 lůžka řazení, ani šroub M6 oka vzpěry zatím nezatrhávej.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Ověř správnou polohu objímky táhla řazení. Při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Po ověření správné polohy zámkové části a objímky řadícího táhla zatrhni dva šrouby M8 x 40 lůžka řazení i šroub M6 kroužku vzpěry.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Nakonec zatrhni i čtyři šrouby 
M6 x 10,5 objímky táhla řazení.

- Dle otvoru v objímce vrtej do řadícího táhla otvor Ø 4,1 mm. Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď zatmelení zámkové části procházející podlahou vozu. Použij předepsaný tmel od firmy Würth.

- Do koncové části otvoru vzpěrné tyče vlož dle obrázku dodávaný čep.

- Na vzpěrnou tyč nasuň dle obrázku objímku, jenž slouží jako zarážka proti násilnému vyřazení. Vzdálenost mezi objímkou a silentblokem seřiď na cca 3 mm. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct šroub M6 (imbus) upevňující objímku k vzpěrné tyči zatrhni

- Na kloubu řadící tyče vyměň originál matici za dodávanou matici M8 zatrhávací. Pod matici vlož vějířovou podložku Ø 8,4 mm.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí  místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Označeným místem vrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na  Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj  otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na konec krytu zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek

Schválil:  Ing. Motáček