TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 663  PRO VOZY

# CITROËN C3 (mr.2002)

(5-ti stupňová převodovka)

- Dle obrázku pozvedni kryt řazení, rozpoj elektrickou instalaci a kryt řazení odstraň.

- Dle obrázku pod ovladači topení vyjmi plastový kryt.

- Pod vyjmutým krytem demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň kryt okolo ruční brzdy.

- V zadní části střední konzoly odstraň plastovou krytku a dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- Střední konzolu odstraň.

- - 8. Ze strany řidiče odstraň dle obrázku dvě označené plastové příčky kulisy mechanismu řazení.

- Ze strany řidiče demontuj dle obrázku přední i zadní originál matici mechanismu řazení.

- Zámkovou část připevni dle obrázku ze strany řidiče na přední a zadní originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku připevni na pásovinu zámkové části dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby zatrhni.

- - 13. Objímku s okem vlož do kulisy mechanismu řazení a pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus) ji připevni na táhlo bovdenu řazení. Šrouby nezatrhávej.

14.  Ustav správnou polohu objímky na táhle bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k  dotyku objímky s žádnou částí mechanismu řazení, nebo vozu (nesmí docházet k žádnému omezení řazení).

- Po ověření správné polohy objímky na táhle bovdenu řazení a bezchybné funkce MZ Construct zatrhni oba šrouby M6 (imbus) i obě zatrhávací matice M6 zámkové části.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky.

- Tímto označeným místem vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček