# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 578 PRO VOZY

# LAND ROVER FREELANDEAR 2.0 Td4

(mechanická převodovka - řazení tyčí)

- Demontuj boční šrouby upevňující střední konzolu.Odstraň rámeček a manžetu páky řazení.

- Před ruční brzdou demontuj označené šrouby.

- V zadní části střední konzoly vyjmi dle obrázku panel s popelníkem. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj upevňující šrouby.

- Na přístrojové desce vyjmi tři ovladače topení.

- Pod vyjmutými ovladači povol upevňující šrouby.

- Dle obrázku  povol označené šrouby.

- Vyjmi držák rádia. Pod ním demontuj další označené šrouby. Rozpoj elektrickou instalaci. Odstraň střední konzolu.

- Vrtací šablonu (BC 578) přilož dle obrázku k přednímu a levému boku mechanismu řazení. Dle šablony vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Zhotoveným otvorem frézuj Ø 22 mm (BF 1+3) přes podlahu vozu. Otvor ošetři proti korozi.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru. Zámkovou část nastav tak, aby čelo krytu zámkové vložky bylo rovnoběžné s boční stěnou střední konzoly. Po správném nastavení zámkové části vrtej dle obrázku přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm. Otvory ošetři proti korozi předepsaným způsobem.

- Zámkovou část připevni k podlaze vozu pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 a matic M6. Ze spodní části vozu zkušebně připevni na řadící táhlo dvojdílnou objímku (šrouby nezatrhávej). Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep volně procházet středem oka objímky. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni dle obrázku dva šrouby M6.

- Ve spodní části vozu demontuj dva originál šrouby M8 lůžka řazení.

- Oba šrouby lůžka řazení vyměň za dodávané zatrhávací šrouby M8 x 40, pomocí kterých připevni dle obrázku dodávaný záchyt. Šrouby zatím nezatrhávej.

- V podvozkové části vozu nasuň na vedení zámkové části kroužek vzpěry. Úchyt vzpěry nasuň dle obrázku na originál šroub M6 a pomocí dodávané zatrhávací matice M6 připevni vzpěru k podlaze vozu. Ověř správnou funkci MZ a matici M6 zatrhni.

- Zatrhni i šroub M6 x 10 kroužku vzpěry.

- Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Vysunutý jistící čep musí při zařazeném zpětném rychlostním stupni volně procházet středem oka objímky a tím aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni čtyři šrouby M6 objímky řadícího táhla.

- Zatrhni i dva šrouby M8 upevňující záchyt k lůžku řazení.

- Proveď zatmelení zámkové části procházející podlahou vozu. Použij předepsaný tmel od firmy Würth.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí  místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Označeným místem vrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na  Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj  otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek

Schválil:  Ing. Motáček