# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 652 PRO VOZY

# LAND ROVER DISCOVERY (2.5 Di)

(mechanická převodovka)

- Demontuj madla a vyjmi manžety obou řadících pák. Odstraň pryžovou výstelku okolo pák řazení a v přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- V odkládací přihrádce demontuj upevňující šrouby.

- Na ruční brzdě demontuj dle obrázku pojistný kroužek (segerovku) a ruční brzdu rozpoj.

- Dle obrázku vyjmi kryt panelu s ovladači.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- V místě uložení zámkové části odřízni dle obrázku část (úchyt) na střední plastové konzole. Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj originál šroub na řadící páce.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8. Polohu objímky na řadící páce pojisti připevněním horního úchytu objímky na místo demontovaného originál šroubu. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 35 a zatrhávací matice M8. Šrouby a matici zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku přilož na podlahu vozu (za řadící páku) dodávanou zámkovou část. Polohu zámkové části nastav tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s žádnou částí mechanického zabezpečení, ani k žádnému jinému omezení řazení. Po nastavení správné polohy vrtej dle otvorů v úchytu zámkové části přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm. Zhotovené otvory ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Spojení zámkové části s podlahou vozu proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 a matic. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Dle předního úchytu zámkové části vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm. Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem. Spojení předního úchytu zámkové části s podlahou vozu proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice. Šroub ještě nezatrhávej.

- Ujisti se o správné poloze zámkové části a tři upevňující šrouby M6 zatrhni.

- - 14. Opět zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny šrouby i matici objímky řadící páky.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

16. Střední konzolu vlož pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

17. Dle označeného místa vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Zhotovený otvor zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

18.  Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj dle vodícího otvoru  přes střední konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

19. Upevni střední konzolu zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaď opět středící šablonu (Sch 7). Na střední konzolu (okolo řadících pák) vlož zpět pryžovou výstelku. Šablona označí na pryžové výstelce místo pro zhotovení otvoru pro kryt zámkové vložky.

20.  V označeném místě zhotov pečlivě do pryžové výstelky otvor pro kryt zámkové vložky.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek

Schválil:  Ing. Motáček