TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 220 (CF 221) PRO VOZY

## LADA SAMARA (LADA 2110)

- V interieru uvolni a demontuj rámeček a manžetu řadící páky. Odstraň střední konzolu. Ujisti se, zda v místě upevnění zámkové části nevede žádná  elektroinstalace a tento prostor je volný.

- Na spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí. Demontuj také kryt výfukového potrubí.

- Vrtací šablonu (BC 220) přilož  dle obrázku na dva šrouby. Pomocí vrtací šablony zhotov středící otvor Ø 6,8 mm až do interieru vozu. Polohu otvoru zkontroluj při zařazeném zpětném chodu dle přiložené objímky na táhlu řazení.

- Z vnitřní části vozu frézuj dle vodícího otvoru Ø 27 mm (BF 2+3).

- Odřízni koberec v místě uložení držáku zámku.

- Zámkovou část upevni do držáku zámku a vlož ji do vyfrézovaného otvoru. Obvodovými otvory v držáku zámku vrtej čtyři otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi předepsaným způsobem. Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M 6 x 18 a matic M 6 s podložkou (LOCK) proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Po ověření správné funkce MZZ Construct šrouby zatrhni. Do držáku zámku vlož středící šablonu (Sch 1). Upevni střední konzolu na původní místo. Ze spodní části vozu vrtej pomocí středící šablony otvor Ø 6,8 mm až do střední konzoly.

- Zámkovou část vlož opět do držáku zámku. Na konec zámkové části nasaď dle obrázku vzpěru. Okem vzpěry vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu pro její uchycení. Všechny vyvrtané otvory ošetři předepsaným způsobem proti korozi. Pomocí zatrhávacího šroubu M 6 x 18, matice M6 a podložky proveď upevnění vzpěry k podlaze vozu. Šroub vzpěry M6 zatím nezatrhávej.

- Proveď konečnou ochranu proti korozi předepsaným způsobem. Předepsaný tmel:
(Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy Würth.)

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni objímku s okem a seřiď vzájemnou polohu zámkové části a oka objímky. Jistící čep musí při zařazeném zpětném chodu volně procházet středem oka objímky. Zkontroluj, zda při prořazení všech rychlostních stupňů nedochází k dotyku objímky na řadící tyči se zámkovou částí, nebo k jinému omezení řazení. Dle otvorů v objímce vrtej do řadící tyče otvory Ø 4,1 mm (dle obrázku).

- Polohu objímky pojisti šesti dodávanými pevnostními nýty.

- Na vyjmutém plastu frézuj otvor Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Za originál matici spojovací objímky tyče řazení našroubuj a zatrhni dodávanou zatrhávací 
matici M 8. Matici pojisti proti samovolnému povolení. Použij lepidlo SSM od firmy Würth.

- Kryt výfukového potrubí upevni na původní místo. Zkompletuj výfukové potrubí. Prořaď všechny rychlostní stupně a zkontroluj, zda nedochází k omezení řazení, nebo ke kontaktu  objímky s tepelným krytem výfukového potrubí (případně kryt natvaruj.)

- Zkompletuj všechny demontované díly.

-   Zkontroluj správnou činnost  zařízení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel:
Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček