TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1039 PRO VOZY

# KIA SPORTAGE (mr. 2005)

(automatická převodovka - tiptronic)

- - 8. Demontujte spojovací materiál upevňující středovou konzolu a všechny její části (boční kryty, zadní kryt, opěrku atd.). Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

9.	Dle obr. demontujte dva přední originál šrouby mechanismu řazení.

10.		Dle obr. připevněte na táhlo bovdenu řazení dodávanou objímku bovdenu. Spojení objímky bovdenu proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávat!

Polohu objímky na táhle bovdenu řazení seřiďte tak, aby její oko bylo naproti (v ose) 
s označeným otvorem v kulise mechanismu řazení, viz obr. V tomto místě vrtejte kolmo přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

11.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru (otvor musí být v ose s okem objímky). Dle tohoto vodícího otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

12.	- 13. Vedení (trubku) zámkové části vsuňte ze strany spolujezdce do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zámkovou část připevněte na místa demontovaných originál šroubů mechanismu řazení. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M8 x 35 (s podložkami), viz obr. 13. Šrouby ještě nezatrhávat.

Na konec vedení zámkové části nasaďte dle obr. dodávaný kroužek s záchytem. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M6, viz obr. 12. Šrouby ještě nezatrhávat.

Seřiďte správně vzájemnou polohu objímky bovdenu se zámkovou částí. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu páky voliče. Polohu kroužku s záchytem seřiďte tak, aby při vysunutí jistícího čepu nedocházelo ke kontaktu se záchytem (musí tam být minimální vůle).

Ujistěte se o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, nebo při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření zatrhněte jak oba šrouby zámkové části, tak oba šrouby kroužku s záchytem.

14.		Znovu se ujistěte o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. 
Po ověření zatrhněte  také oba šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu.

15.		Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

16.	Středovou konzolu ustavte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě začistěte a vysajte.

17. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.