TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1162 PRO VOZY

# KIA CARENS (mr. 2007) R-dopředu

## (mechanická převodovka - řazení lanovody)

1. - 14. Demontujte označené plastové díly středové konzoly (dle potřeby demontujte příslušný spojovací materiál, rozpojte elektroinstalaci).

15.	Ze strany spolujezdce přiložte dle obrázku do levého horního rohu bočního otvoru kulisy mechanismu řazení stopku frézy Ø 25 mm (BF 28+3). V tomto místě profrézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor. Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

16.	Demontujte označené upevňující šrouby mechanismu řazení (oba zadní a pravý přední).

17.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávat!

18.	Na místo demontovaného levého zadního originál šroubu mechanismu řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 70. Šroub ještě nezatrhávejte.

19.	- 20. Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu mechanismu řazení a na pravý sloupek upevněného krytu nasaďte a připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 20 s podložkou (pravý přední otvor) a M8 x 70 (pravý zadní otvor). Šrouby ještě nezatrhávejte.

21.	Zámkovou část s krytem bovdenu seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu. Dbejte na to, aby nedocházelo při uzamykání k nežádoucímu kontaktu jistícího čepu se stěnami krytu bovdenu. Jak při uzamykání mechanického zabezpečení, při řazení zpátečky, nebo při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti!

22. - 23. Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte upevňující šrouby zámkové části a krytu. Zatrhněte také šrouby M6 (imbus) krytu bovdenu.

24. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

25.	Středovou konzolu upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

27. - 28. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.