TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 541 PRO VOZY

# KIA PREGIO RS (r.v.2000)

- Demontuj boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Odstraň střední konzolu.

- Demontuj čtyři šrouby upevňující mechanismus řazení k podlaze vozu.

- Mechanismus řazení  odkloň a dle obrázku na dva originál otvory v podlaze vozu připevni pomocí šroubů vrtací šablonu (BC 541). Dbej na to, aby byla šablona na podlahu přiložena správnou stranou, viz. obrázek. Dle dvou vodících otvorů v šabloně vrtej do podlahy vozu dva otvory Ø 6,8 mm (levý otvor vrtej i přes koberec).

- Dle pravého vyvrtaného otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3), 
viz. obrázek.

- Dle levého vyvrtaného otvoru frézuj pouze přes koberec otvor Ø 39,5 mm (BF 11).

- Nadzvedni koberec a pouze přes podlahu vozu, dle levého vyvrtaného otvoru, frézuj 
Ø 46 mm (BF 5+8). Pozor, ne dle obrázku přes koberec ! Vyfrézované otvory ošetři proti korozi. Použij předepsanou barvu.

- Držák zámku přilož dle obrázku k vyfrézovanému otvoru v podlaze vozu. Držák zámku v otvoru vystřeď, např. pomocí středící šablony (Sch 2). Dle správně vystředěného držáku zámku vrtej do podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Pro snadnější svrtání držáku zámku s podlahou vozu proveď spojení držáku s podlahou pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice.  Dle správně umístěného držáku zámku vrtej další tři otvory přes podlahu vozu. Zhotovené otvory ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- Vlož zkušebně zámkovou část do vyfrézovaných otvorů. Po ověření správné polohy držáku zámku čtyři upevňující šrouby zatrhni.

- Zámkovou část upevni do držáku zámku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu 
M6 x 30. Šroub zatím nezatrhávej.

- - 13. Mechanismus řazení připevni zpět na původní místo. Na konec vedení zámkové části připevni dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 10 vzpěru se záchytem. Šroub ještě nezatrhávej. Vzpěru umísti tak, aby při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep nenarážel do záchytu vzpěry, nebo jinak neomezoval řazení. Dle správně umístěné vzpěry vrtej přes přední stěnu konzoly mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

14. Vzpěru se záchytem připevni ke konzole mechanismu řazení pomocí dodávaného zatrhávacího  šroubu M6 a matice. Šroub zatím nezatrhávej.

15. Dle obrázku připevni pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 na táhlo řazení dvoudílnou objímku s okem.  Polohu objímky nastav tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení procházel vysunutý jistící čep volně středem oka objímky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni šrouby objímky táhla řazení a šrouby vzpěry se záchytem. Po správném nastavení vysunutí zámkové vložky z podlahy vozu zatrhni i šroub držáku zámku M6 x 30.

16. Dle obrázku vyměň dva originál šrouby upevňující mechanismus řazení k podlaze vozu za dodávané zatrhávací šrouby M8 x 20 a podložky (šrouby vyměň do kříže).

17. Zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení a šrouby zatrhni.

18. Dle obrázku vyměň na mechanismu řazení dvě originál matice za dodávané matice 
M8 zatrhávací. Matice zatrhni.

19. Proveď konečné zatmelení všech částí procházejících podlahou vozu.

20. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí akrylátového tmelu (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček