TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 673 PRO VOZY

# KIA CARENS (mr. 2002)

## (mechanická převodovka)

- Na střední konzole před řadící pákou odstraň dle obrázku plastovou krytku šroubu. Šroub demontuj. Odstraň hlavici řadící páky.

- V odkládací přihrádce za ruční brzdou odstraň dle obrázku krytku šroubu. Šroub demontuj.

- Rozpoj elektrickou instalaci a střední konzolu demontuj.

- Ze strany řidiče přilož dle obrázku k boční a zadní straně kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 673). Dle šablony vrtej přes kulisu mechanismu řazení otvor 
Ø 4,1 mm.

- Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm 
(BF 1+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě odstraň.

- V zadní části kulisy mechanismu řazení demontuj dle obrázku dvě originál upevňující matice M8.

- Dle obrázku pod ruční brzdou demontuj originál upevňující šroub M8.

- Zámkovou část připevni dle obrázku na oba zadní originál šrouby kulisy mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M8. Zadní úchyt zámkové části připevni dle obrázku na místo demontovaného originál šroubu pod ruční brzdou. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 25 a podložky. Šroub ani matice ještě nezatrhávej.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření správné funkce vrtej dle předního úchytu zámkové části přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm (viz. obr.).

- Spojení předního úchytu zámkové části s kulisou mechanismu řazení proveď dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice s podložkou. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení všechny šrouby i matice zatrhni.

- Proti násilnému stažení táhla bovdenu řazení z kloubu mechanismu řazení připevni dle obrázku na toto táhlo dodávaný záchyt. Záchyt připevni tak, aby při řazení ostatních rychlostních stupňů nedocházelo k žádnému omezení řazení (resp. nesmí  docházet k žádnému kontaktu záchytu s jinou částí mechanismu řazení, nebo se zámkovou částí). Spojení záchytu s táhlem bovdenu řazení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub zatrhni.

- Z boční strany (strana spolujezdce) přilož dle obrázku ke stěně kulisy mechanismu řazení dodávaný kryt. Dle předvrtaných otvorů v krytu řazení vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení dva otvory Ø 4,1 mm.

- Polohu krytu řazení pojisti dle obrázku dodávanými pevnostními nýty.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Na spodní části střední konzoly odřízni dle obrázku plastový výlisek. Střední konzolu potom upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na spodní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Dle označeného místa vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček