TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 686 PRO VOZY

# KIA SHUMA II (mr. 2003)

## (mechanická převodovka)

- Boční upevňující šrouby střední konzoly demontuj.

- Demontuj madlo řadící páky a dle obrázku odstraň upevňující šroub střední konzoly.

- V odkládací přihrádce demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Na přední dva originál šrouby na podlaze vozu (před řadící pákou) nasaď dle obrázku vrtací šablonu (BC 45). Dle šablony vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu a úchyty zámkové části nasaď dle obrázku na originál šrouby před řadící pákou. Spojení zámkové části s podlahou vozu proveď pomocí dodávaných zatrhávacích matic M8 (s podložkami). Matice ještě nezatrhávej.

- Z podvozkové části vozu nasaď na vedení zámkové části dodávanou vzpěru. Úchyt vzpěry přilož dle obrázku na podlahu vozu. Kroužek vzpěry připevni k vedení zámkové části pomocí zatrhávacího šroubu M6 (se zápichem). Dle úchytu vzpěry vrtej opatrně přes podlahu do interieru vozu otvor Ø 6,8 mm. Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- Úchyt vzpěry připevni k podlaze vozu pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu 
M6 x 18 a matice M6. Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření správné funkce zatrhni šroub kroužku vzpěry.

- Okolo vedení zámkové části procházejícího podlahou vozu proveď zatmelení předepsaných těsnícím tmelem.

- - 12. Na táhlo řazení připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Spojení proveď pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5.

Několikerým uzamčením vyzkoušej správnou funkci MZ Construct. Po ověření bezchybné funkce zatrhni obě matice M8 upevňující zámkovou část k podlaze vozu, šroub M6 úchytu vzpěry i čtyři šrouby M6 objímky táhla řazení.

- Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm. Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem, jenž zanýtuj do tohoto zhotoveného otvoru.

- Na kloubu táhla řazení demontuj originál matici a dle obrázku ji nahraď dodávanou maticí M8 zatrhávací (s podložkou). Matici zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 6).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 19. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota HHA 381 005.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček