TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 706  PRO VOZY

# KIA RIO (mr. 2003)

## (mechanická převodovka)

- Před ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Pod vyjmutým krytem demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- V odkládací přihrádce demontuj označený šroub.

- Na boční části střední konzoly povytáhni upevňující čepy a demontuj střední konzolu i s hlavicí a manžetou řadící páky.

- Dle obrázku demontuj obě přední originál matice M6 mechanismu řazení.

- Na místo demontovaných matic nasaď dle obrázku na oba přední originál šrouby mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 706). Dle šablony vrtej přes podlahu vozu otvor 
Ø 6,8 mm.

- Z podvozkové části vozu frézuj dle vodícího otvoru do interieru vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- V interieru vozu na přední dva originál šrouby mechanismu řazení vlož dle obrázku zámkovou část (koncová část vedení zámku je vložena do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu). Zámkovou část připevni na oba přední originál šrouby mechanismu řazení pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice ještě nezatrhávej.

Dle předního otvoru v držáku zámkové části vrtej dle obrázku přes podlahu vozu otvor 
Ø 6,8 mm. Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- Do zhotoveného otvoru vlož dle obrázku z interieru vozu dodávaný zatrhávací šroub M6 a pomocí dodávané matice proveď spojení zámkové části s podlahou vozu. Šroub dotáhni, ale ještě nezatrhávej.

- Okolo vedení zámkové části procházejícího podlahou vozu proveď dle obrázku zatmelení předepsaným těsnícím tmelem.

- Na vzpěrnou tyč připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku se záchytem. Spojení proveď pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (z toho jsou dva šrouby M6 x 15 a dva šrouby M6 x 10,5). Dle potřeby připevni objímku vzpěrné tyče pomocí těchto různě dlouhých šroubů tak, aby nedocházelo k dotyku šroubů s jakoukoli jinou částí na podvozku vozu. Vzdálenost mezi záchytem a vedením zámkové části seřiď dle obrázku na 5 mm. Po nastavení správné polohy i vzdálenosti objímky vzpěrné tyče upevňující šrouby zatrhni.

- Dle otvoru v objímce vrtej do vzpěrné tyče otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky vzpěrné tyče pojisti dle obrázku dodávaným pevnostním nýtem.

- Na řadící tyč připevni dle obrázku dodávanou objímku s okem. Spojení proveď pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (z toho jsou dva šrouby M6 x 15 a dva šrouby M6 x 10,5). Dle potřeby připevni objímku řadící tyče pomocí těchto různě dlouhých šroubů tak, aby při řazení ostatních rychlostních stupňů nedocházelo k dotyku šroubů s jakoukoli jinou částí na podvozku vozu.

Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující šrouby zatrhni.

- Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky táhla řazení pojisti dle obrázku dodávaným pevnostním nýtem.

- Z uchycení vzpěrné tyče demontuj originál upevňující matici a nahraď ji dodávanou zatrhávací maticí M8. Matici zatrhni.

- Také na kloubu táhla řazení demontuj originál matici a nahraď ji dodávanou zatrhávací maticí M8. Matici zatrhni.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni upevňující matice i šroub zámkové části.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota HHA 381 005.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček