TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 707 PRO VOZY

# KIA K2500 (mr. 2003)

## (mechanická převodovka)

- Demontuj madlo řadící páky.

- Demontuj boční šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj označené originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo demontovaných originál šroubů připevni dle obrázku držák zámku. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 35. Šrouby ještě nezatrhávej.

- - 7. Do držáku zámku vlož zámkovou část a připevni ji dodávanými zatrhávacími šrouby 
M6 x 30. Šrouby mírně dotáhni, ale nezatrhávej. Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby také ještě nezatrhávej.

Seřiď správnou vzájemnou polohu zámkové části a objímky s okem tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

8.  Zámkovou část vyjmi z držáku zámku a na její místo připevni dle obrázku středící šablonu (Sch 9).

9.  Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej na vyjmuté střední konzole otvor 
Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

10. Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 44,3 mm 
(BF 10). Otřepy po frézování pečlivě začisti

11. - 13. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhni všechny nezatržené upevňující šrouby (dva šrouby M8 uchycení držáku zámku, dva šrouby M6 kostky držáku zámku a dva šrouby M6 imbus objímky s okem).

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček